# 特性	■ 应用

•  可充锂电池 (锂离子电池,磷酸鉄锂电池和锰锂电池)、

各类铅酸电池、镍氢电池等，内置高精度MCU

•  采用氮化镓方案，体积轻巧，高效节能

•  内置4段式充电（锂电）、3段式充电（铅酸）、恒流式（镍氢）

•  宽范围交流电压输入90-264Vac

•  多种保护功能: 输出短路保护 / 输出过压保护 /过流保护

/电池反极性保护

•  1 年保修

•  专业无人机

•  电动滑板车

•  电动独轮车

•  电动工具

•  各种便携式电子设备

# 说明

GaN065系列是一款单路输出最大65W，高效率AC转DC桌面式充电器，体积轻巧，具有4段式和3段式充电方式，分别对应锂电池（锂离子，磷酸铁锂，锰锂）和铅酸电池充电（胶体电池，液体电池，AGM电池）。对于镍氢电池组采用恒流充电模式，

# 型号编码

# GaN065-XXXYYY

额定电流

额定电压

系列名

| 型号 |  | GaN065-084050 | GaN065-126040 |  | GaN065-168030 | GaN065-210024 | GaN065-294017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 充电电压 | 8.4V±1% | 12.6V±1% |  | 16.8V±1% | 21.0V±1% | 29.4V±1% |
|  | 充电电压范围 | 5-8.4V | 7.5-12.6V |  | 10-16.8V | 12.5-21.0V | 17.5-29.4V |
|  | 充电电流 | 5A±10% | 4A±10% |  | 3.0A±10% | 2.4A±10% | 1.7A±10% |
|  | 预充电流 | 1A±10% | 0.8A±10% |  | 0.6A±10% | 0.48A±10% | 0.34A±10% |
|  | 充电结束条件 | ≤0.5A ±20% | ≤0.4A ±20% |  | ≤0.3A ±20% | ≤0.24A ±20% | ≤0.17A ±20% |
|  | 额定输出功率 | 42W | 50.4W |  | 50.4W | 50.4W | 49.98W |
|  | 适用电池容量（备注3） | 5 - 40Ah | 4 - 30Ah |  | 3.5 - 30Ah | 3 - 30Ah | 2 -20Ah |
|  | 电池泄露电流（典型） | ≤2mA |  |  |  |  |  |
| 充电指示 | LED显示 | 充电电量指示，LED1常亮：25%，LED1-LED2常亮：50%，LED1-LED3常亮：75%，LED1-LED4常亮：100% 故障：LED1-LED4闪亮 |  |  |  |  |  |
| 输入 | 额定输入电压 | 100 - 240VAC 50 / 60Hz |  |  |  |  |  |
|  | 输入电压范围 （备注4） | 90 - 264VAC |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数 | PF>0. 55@AC100V满载 |  |  |  |  |  |
|  | 输入电流 | 1.1A@115VAC 0.55A@230VAC |  |  |  |  |  |
|  | 冲击电流 | 冷启动 75A @230VAC |  |  |  |  |  |
|  | 待机功耗 | <0.5W |  |  |  |  |  |
|  | 效率 | 91% | 92.5% |  | 92.5% | 92.5% | 92.5% |
| 保护功能 | 短路保护 | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 输出过压保护 | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 反极性保护 | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 过温保护 | - |  |  |  |  |  |
| 环境 | 工作温度 | -10 - +40℃ (参考降额曲线) |  |  |  |  |  |
|  | 工作湿度 | 0 - 90% RH |  |  |  |  |  |
|  | 存储温度、湿度 | -40 - +70℃, 0 - 95% RH |  |  |  |  |  |
|  | 冷却方式 | 自然冷却 |  |  |  |  |  |
|  | 抗震动 | 10 - 50Hz, 2G 10min. 1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |  |  |  |  |  |
| 安全&电磁兼容(备注6) | 最大温升 | <40℃ （外壳表面） |  |  |  |  |  |
|  | 隔离耐电压 | i/p to o/p: 3000V (1 min) |  |  |  |  |  |
|  | 安全标准 | IEC62368-1 |  |  |  |  |  |
|  | EMC 干扰 | 项目 |  | 标准 |  |  | 等级 |
|  |  | 传导 |  | EN55032 FCC PART15 |  |  | Class B |
|  |  | 辐射 |  | EN55032 FCC PART15 |  |  | Class B |
|  |  | 谐波电流 |  | EN61000-3-2 |  |  | ..... |
|  |  | 电压闪烁 |  | EN61000-3-3 |  |  | ..... |
|  | EMC抗扰度 | EN61000-4-2，EN61000-4-3，EN61000-4-4，EN61000-4-5，EN61000-4-6，EN61000-4-8，EN61000-4-11 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 平均无故障时间 | 30000H |  |  |  |  |  |
|  | 尺寸 | 75*43*28.5mm (L*W*H) |  |  |  |  |  |
|  | 重量 | 120g |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 修改不同电池规格和参数请联系电池供应商或谷润公司了解详情。 - 未特别提及的参数均在230VAC输入、额定负载、环境温度25℃下测量。 - 这是谷润建议的范围，有关最大充电电流请咨询电池供应商。 - 低输入电压下可能需要降额，详情请查看降额曲线。 - 此保护机制是针对充电器接通电源后发生短路的情况而规定的。 - 电池充电器被视为一个独立的装置，但最终设备仍需重新确认整个系统符合EMC指令。 - AC输入电源插头规格ICE320-C8；DC输出线标配为两芯18AWG，长度1.5米，DC端子由客户指定。 |  |  |  |  |  |  |

### 产品规格（锂电充电器）

原理框图

DC-

DC+

AC

EMIFILTER

&

RECTIFIERS

POLARITY

REVERSE PROTECTION

PWM

CONTROL

RECTIFIERS

&

FILTER

POWER SWITCHING

DETECTION CIRCUIT

温度降额曲线

电压降额曲线

60

70

80

90

LOAD (%)

100

150

100

90

120

220

240

264

LOAD (%)

10

-10

20

40

60

80

100

20

40

50

60

AMBIENTTEMPERATURE(℃)

30

AC input voltage (V)

充电曲线

Li-ion  N*4.2V

LiFePO4  N*3.6V

Current

Voltage

Constant voltage

Cut off

Constant current

Pre-charge

Time

◎ 4段式充电（锂电）

◎ 3段式充电（铅酸）

Current

Voltage

N*14.8V

N*13.8V

Constant voltage(H)

Constant voltage(L)

Constant current

Time

机械尺寸